实  习  报  告

STM32G030 自适应灯光控制系统设计与调试

实习项目：嵌入式自适应灯光控制系统

开发平台：STM32CubeMX、Keil MDK-ARM、STM32G0 HAL 库

学生姓名：______________

班级学号：______________

指导教师：______________

实习时间：2026 年 ____ 月 ____ 日

摘  要

本次实习围绕 STM32G030C8Tx 单片机完成一个自适应灯光控制系统。系统通过光敏电阻采集环境光强，利用 ADC 将模拟量转换为数字量，再根据阈值或 PWM 映射关系控制 LED 输出，同时通过串口和 LCD 显示运行状态。

实习过程采用分阶段调试方法，先验证 GPIO、串口和 ADC，再加入 LCD 显示、Flash 阈值保存和 TIM14 软件 PWM 调光。通过逐步验证，降低了一次性集成带来的排错难度。

关键词：STM32G030；ADC；PWM；HAL 库；LCD；Flash 保存

一、实习目的与任务

本次实习的主要目的，是在真实硬件平台上完成一个从 CubeMX 配置、Keil 编译烧录、外设驱动调试到功能整合的嵌入式小系统。与单独点亮 LED 或读取按键相比，本项目把多个常见外设组合在一起，能够较完整地训练单片机工程开发流程。

项目要求系统能够根据环境光变化自动调节 LED 输出。由于当前硬件上光敏电阻的 ADC 值表现为光照越强数值越低、环境越暗数值越高，因此程序逻辑中将 ADC 数值解释为“需要补光的程度”。数值越大，说明环境越暗，LED 输出应当越强。

在功能实现上，系统需要支持自动模式和手动模式。自动模式由光敏电阻采样值决定输出，手动模式由串口命令调节输出。输出方式又分为 STEP 分级亮灯和 PWM 渐变调光，两组模式组合后形成 AUTO+STEP、MANUAL+STEP、AUTO+PWM、MANUAL+PWM 四种运行状态。

本次实习还要求保留可观察、可调试的接口。串口负责打印 ADC 数值、工作模式、阈值和 PWM 占空比等信息；LCD 负责显示当前状态；Flash 保存功能用于在掉电后保留调好的阈值。

具体任务

（1）完成 STM32G030 工程创建、外设初始化和 Keil 下载调试；

（2）完成 GPIO、USART、ADC、LCD、TIM14 与 Flash 的逐步验证；

（3）实现自动/手动、分级/PWM 两类控制逻辑；

（4）处理硬件按键异常、PWM 观感不线性等调试问题；

（5）形成可演示、可解释、可继续扩展的实习工程。

二、硬件平台与外设配置

本项目使用 STM32G030C8Tx 作为主控芯片。该芯片属于 ARM Cortex-M0+ 内核的 STM32G0 系列，具备 GPIO、ADC、USART、定时器和片内 Flash 等资源，适合完成低成本传感采集与控制类实验。

1. 主要硬件连接

（1）光敏电阻连接到 ADC1_IN4，即 PA4，用于采集环境光；

（2）五向按键连接到 ADC1_IN1，即 PA1，用于读取不同按键电压；

（3）USART1 使用 PA9 作为 TX、PA10 作为 RX，用于串口调试；

（4）LED2、LED3、LED4 分别连接 PB2、PB1、PB0，且为低电平点亮；

（5）LCD 使用软件模拟 SPI，相关 GPIO 包括 PB3、PB5、PB4、PA15 和 PB6；

（6）TIM14 配置为基础定时器中断，用于软件 PWM 的时间基准。

LED 低电平点亮是程序设计中需要特别注意的一点。代码中将 LED_ON 定义为 GPIO_PIN_RESET，将 LED_OFF 定义为 GPIO_PIN_SET，这样可以避免在逻辑判断时反复记忆硬件电平关系。

2. CubeMX 配置思路

CubeMX 配置时遵循“先最小可运行，再逐步扩展”的原则。GPIO 输出用于 LED 与 LCD 软件时序；ADC 开启 IN4 和 IN1，但不使用 DMA 自动扫描，而是在程序中通过 HAL_ADC_ConfigChannel 手动切换通道；USART1 用于收发调试命令；TIM14 用作周期性中断。

LCD 由于当前驱动文件采用 GPIO 翻转方式模拟 SPI，因此对应引脚保持普通 GPIO Output，而不是配置为 SPI1 的复用功能。这样可以直接复用现有 lcd.c 驱动，降低初期调试复杂度。

三、软件总体设计

软件结构以 CubeMX 生成的 HAL 工程为基础，用户代码主要写在 main.c 的 USER CODE 区域内。这样在重新 Generate Code 后，CubeMX 会更新外设初始化代码，但不会覆盖用户保留区中的业务逻辑。

主循环采用非阻塞轮询思路。程序周期性读取 ADC，处理串口命令，刷新 LCD，并按固定间隔输出串口状态。PWM 输出不放在主循环中直接延时翻转，而是由 TIM14 中断定期调用软件 PWM 更新函数，从而保证调光节奏较稳定。

1. 状态机设计

系统包含两个独立状态：工作模式和输出模式。工作模式包括 MODE_AUTO 与 MODE_MANUAL，决定亮度来源是自动采样还是手动命令；输出模式包括 OUTPUT_STEP 与 OUTPUT_PWM，决定最终表现为三颗 LED 分级亮灭，还是蓝色 LED 渐变调光。

这种拆分方式的好处是逻辑清晰。自动与手动只负责计算目标亮度，STEP 与 PWM 只负责把目标亮度表现出来，两者组合后无需为每一种状态写完全重复的代码。

2. 串口命令设计

（1）m 用于切换 AUTO/MANUAL；

（2）g 用于切换 STEP/PWM；

（3）a、d 在手动模式下降低或提高亮度；

（4）w、s 用于调整自动模式阈值；

（5）p 将当前阈值保存到 Flash；

（6）r 将阈值恢复为默认值，如需掉电保存需再次发送 p。

为避免连续发送 a 或 d 后串口缓冲堆积造成控制滞后，程序对串口接收做了有限次数的清空处理，只保留最近一次有效命令参与控制。

四、关键功能实现

1. ADC 采样与阈值判断

ADC 读取通过 Read_ADC_Channel 函数实现。该函数接收通道号，先配置 ADC 通道，再启动转换、等待转换完成并读取数值。读取光敏电阻时传入 ADC_CHANNEL_4，读取按键时传入 ADC_CHANNEL_1。

项目没有采用 ADC 扫描加 DMA 的方式，而是选择手动切换通道。这样做的优点是每一次采样来源明确，适合学习阶段观察和打印；同时当前系统采样频率不高，手动切换不会造成明显性能压力。

2. STEP 分级控制

STEP 模式根据亮度等级控制三颗 LED。自动模式下，程序根据 bright、mid、dark 三个阈值把光照 ADC 划分为 0 到 3 级；手动模式下，串口 a 和 d 直接调节等级。由于环境越暗 ADC 越大，因此等级越高表示需要点亮的 LED 越多。

3. PWM 渐变控制

PWM 模式当前主要控制蓝色 LED3。程序没有直接使用硬件 PWM 输出，而是用 TIM14 定时中断构造软件 PWM：每 50us 进入一次中断，200 个计数步构成一个 PWM 周期，周期约 10ms，频率约 100Hz。

由于人眼对亮度的感觉不是线性的，PWM 数值从 0 到 200 均匀变化时，视觉上并不均匀。程序引入 0 到 20 档的 gamma 亮度表，将人眼不敏感的低亮区和高亮区重新分配，使手动调节时中间段和两端的观感更接近连续变化。

4. Flash 阈值保存

阈值保存使用片内 Flash 最后一页。保存的数据结构包含 magic、version、三个阈值和 checksum。开机时程序先检查 magic、version 和校验和，确认有效后加载保存值，否则使用默认阈值。

五、调试过程与问题处理

实习调试不是一次性完成的，而是按外设逐步推进。首先验证 Keil 能够正常编译和烧录，并处理 Flash Device Description 缺失问题；之后确认复位后程序能够运行，LED 能够出现预期现象。

串口阶段先只发送固定字符串，确认 USART1 与串口助手通信正常。随后加入 ADC 打印，观察光敏电阻在不同光照下的数值变化。实测发现光照越强 ADC 数值越小，环境越暗 ADC 数值越大，因此后续逻辑按“ADC 越大越暗”来设计。

ADC 按键调试中发现部分方向没有有效数值，例如上、右、中可能因硬件原因无法稳定读取。为不阻塞整体项目，程序暂时使用串口命令代替完整按键输入，把按键硬件问题隔离在输入层。

LCD 阶段遇到过头文件路径和源文件未加入工程的问题。包含路径只解决 lcd.h 能否被找到，真正实现 Lcd_Init、Lcd_Clear、Gui_DrawFont_GBK16 等函数还必须把对应 .c 文件加入 Keil 工程编译。

PWM 阶段最初使用主循环软件翻转，亮度变化不够平滑。后续改用 TIM14 定时器中断，稳定了 PWM 时间基准。进一步观察发现 LED 亮度与 PWM 数值并非线性关系，因此加入 gamma 表进行视觉校正。

典型问题总结

（1）CubeMX Generate Code 后，大括号缺失通常来自用户代码没有放在 USER CODE 区或手动修改位置不当；

（2）没有 include 头文件时，旧式 C 编译器可能只给隐式声明警告，但这不是可靠写法；

（3）软件模拟 SPI 时，LCD 引脚不能配置成硬件 SPI 复用功能；

（4）Flash 保存要避免频繁擦写，应在参数确认后再保存。

六、测试结果与分析

经过分阶段调试，系统目前可以完成四种模式切换，并能在串口和 LCD 上同步显示状态。串口输出包含 mode、output、light、key_adc、uart_key、level、pwm、pwm_level 和阈值信息，便于观察程序内部状态。

1. AUTO + STEP 测试

在自动分级模式下，改变光敏电阻受光情况，light 数值会随环境变化而变化。当环境变暗、ADC 数值升高并超过对应阈值时，LED 点亮数量增加；当环境变亮、ADC 数值降低时，LED 点亮数量减少。

2. MANUAL + STEP 测试

在手动分级模式下，串口发送 a 或 d 可以在 0 到 3 级之间调节 LED 数量。程序对上下限做了限制，超过边界时不会继续变化，也不会因为连续发送导致长时间无响应。

3. AUTO + PWM 测试

在自动 PWM 模式下，程序根据 light 数值映射到 0 到 20 档亮度，再通过 gamma 表转换为 0 到 200 的实际 PWM 占空比。实际观察中，蓝色 LED 可以随光照变化出现明暗变化，但受板载 LED、电阻和人眼感知影响，低亮端和高亮端变化不如中间段明显。

4. Flash 保存测试

通过 w、s 调整阈值后发送 p，程序写入 Flash 并立即读回校验。校验成功时 LCD 显示 Config SAVED，复位或重新上电后阈值仍能加载，说明掉电保存功能有效。

总体来看，项目达到了实习要求。硬件上存在部分按键不可用的问题，但主功能已经通过串口替代输入完成验证；PWM 平滑度仍有提升空间，但已经能够展示渐变调光的基本效果。

七、实习总结与改进方向

通过本次实习，我完整经历了一个 STM32 小型控制系统从零搭建到逐步调试的过程。相比 51 单片机中常见的直接操作寄存器和手写延时函数，STM32 HAL 库把很多底层初始化和外设操作封装成函数，使程序更便于移植和维护。

HAL 库本质上仍然是基于 C 语言的驱动库。HAL_GPIO_WritePin、HAL_UART_Transmit、HAL_ADC_Start 等函数不是编译器自动生成的语法，而是 ST 提供并随工程一起编译的 C 函数。使用这些函数可以减少直接配置寄存器的工作量，但仍需要理解外设工作原理和函数调用顺序。

本项目中最有收获的部分是调试方法。每加入一个外设都先做最小验证，例如先让串口输出固定字符，再打印 ADC；先让 LCD 显示 LCD OK，再显示实时状态；先让 PWM 产生可见变化，再优化亮度表。这样的分阶段调试能够快速定位问题来源。

后续如果继续改进，可以优先考虑三方面：第一，检查或修复五向按键硬件，使实体按键能完整替代串口命令；第二，将 PWM 改为硬件 PWM 或增加外接 LED 驱动，以获得更稳定、更高分辨率的调光效果；第三，将配置项进一步扩展，例如保存当前工作模式、输出模式和手动 PWM 档位。

总体而言，本次实习完成了从传感采集、逻辑判断、人机交互到参数保存的闭环。工程虽然规模不大，但包含了嵌入式开发中非常典型的外设配置、状态机设计、调试定位和用户体验优化过程，为后续完成更复杂的单片机项目打下了基础。

实习体会

嵌入式项目的难点不只在写代码，还在于把硬件现象、外设配置和程序逻辑对应起来。只有能解释每一个引脚、每一次采样、每一种状态变化的来源，系统才真正可控。