STM32G030 自适应灯光控制系统实习报告

摘要

本次实习围绕 STM32G030C8Tx 单片机完成自适应灯光控制系统。系统通过光敏电阻采集环境光强，使用 ADC 转换为数字量，再根据阈值或 PWM 映射关系控制 LED 输出，并通过串口和 LCD 显示运行状态。项目逐步完成 GPIO、USART、ADC、LCD、Flash 和 TIM14 等外设调试。

与单独点亮 LED 或进行串口收发实验相比，本项目更加接近完整嵌入式工程。它要求把原理图阅读、外设配置、代码编写、烧录调试和问题排查结合起来。通过本次实习，我进一步理解了 STM32 HAL 库的使用方式，也认识到嵌入式开发必须同时关注硬件现象和软件逻辑。

一、实习目的与任务

本次实习的主要目的是掌握 STM32 单片机项目从创建到调试的完整流程，理解常用外设在实际系统中的配合方式。前期已经学习了 GPIO、串口、中断和 ADC 等基础内容，项目阶段则需要把这些知识整合起来，完成一个可以实际演示的灯光控制系统。

项目任务包括：使用光敏电阻采集环境光；根据光照强弱自动控制 LED 输出；通过串口发送命令实现手动调节；在 LCD 上显示模式、光照值、LED 等级、PWM 值和保存提示；将调好的阈值保存到片内 Flash，使系统复位或断电后仍能加载配置。

系统支持自动模式和手动模式。自动模式根据光敏电阻 ADC 值判断环境明暗，手动模式通过串口命令调节亮度。输出方式分为 STEP 分级亮灯和 PWM 渐变调光，两类模式组合后形成四种运行状态。

二、硬件平台与外设配置

本项目使用 STM32G030C8Tx 作为主控芯片。该芯片属于 STM32G0 系列，基于 ARM Cortex-M0+ 内核，具有 GPIO、ADC、USART、定时器和片内 Flash 等常用资源，适合完成传感采集与简单控制类实验。

根据核心板和底板原理图，光敏电阻连接到 PA4，对应 ADC1_IN4；五向按键连接到 PA1，对应 ADC1_IN1；USART1 使用 PA9 作为 TX、PA10 作为 RX；LED2、LED3、LED4 分别连接 PB2、PB1、PB0，且为低电平点亮；LCD 使用 PB3、PB5、PB4、PA15 和 PB6 等 GPIO 引脚通信；TIM14 用作软件 PWM 的定时中断来源。

CubeMX 配置时采用逐步扩展的方法。首先配置 SWD 调试接口、LED GPIO 和 USART1，确保工程能够编译、烧录和串口输出；随后加入 ADC1 的 IN4 和 IN1 通道；LCD 因为当前驱动采用软件模拟 SPI，所以相关引脚保持普通 GPIO 输出；最后配置 TIM14 基础定时器中断，用于产生软件 PWM 的时间基准。

调试初期曾遇到 Keil 无法加载 STM32G0xx Flash 下载算法的问题，原因是 Device Pack 支持不完整。安装 STM32G0 系列支持包后，工程即可正常识别芯片并下载程序。

三、软件总体设计

软件结构基于 CubeMX 生成的 HAL 工程，用户代码主要放在 main.c 的 USER CODE 区域内。这样重新 Generate Code 时，CubeMX 会更新外设初始化代码，但不会覆盖用户编写的业务逻辑。主循环采用周期性轮询方式，完成 ADC 采样、串口命令处理、LCD 刷新和状态输出。

系统设计了两个独立状态：工作模式和输出模式。工作模式包括 AUTO 和 MANUAL，决定亮度来源是自动采样还是手动命令；输出模式包括 STEP 和 PWM，决定最终表现为三颗 LED 分级亮灭还是蓝色 LED 渐变调光。这样的设计把“亮度来源”和“输出表现”分离，程序结构更清楚，也方便后续扩展。

串口命令用于调试和交互。m 用于切换 AUTO/MANUAL，g 用于切换 STEP/PWM，a 和 d 在手动模式下降低或提高亮度，w 和 s 用于调整自动模式阈值，p 将阈值保存到 Flash，r 恢复默认阈值。为了避免连续发送 a 或 d 后串口缓冲堆积，程序会有限清空接收缓冲，只保留最近一次有效命令。

HAL 库本质上仍然是 C 语言函数库，例如 HAL_GPIO_WritePin、HAL_UART_Transmit 和 HAL_ADC_Start 等都是 ST 官方封装好的驱动函数。使用 HAL 可以减少寄存器配置工作，但仍要理解外设初始化、启动和读取顺序。

四、关键功能实现

光照检测通过 ADC 完成。程序使用 Read_ADC_Channel 函数读取指定 ADC 通道，读取光敏电阻时切换到 ADC_CHANNEL_4，读取按键时切换到 ADC_CHANNEL_1。当前没有使用扫描模式和 DMA，而是手动配置通道后启动转换、等待完成并读取数值。这种方式效率不是最高，但采样来源明确，适合学习阶段逐步调试。

实际测试发现，本板光敏电阻的 ADC 值表现为光照越强数值越小，环境越暗数值越大。因此自动灯光逻辑按“ADC 越大表示越暗、越需要补光”来设计。STEP 模式下，程序通过 bright、mid、dark 三个阈值把光照划分为 0 到 3 级，环境越暗，LED 点亮数量越多。

LCD 显示用于现场观察系统状态。调试时先显示 LCD OK，确认头文件路径和源文件都正确加入工程，然后再显示 Mode、Light、Level、PWM 和阈值等信息。lcd.h 找不到需要添加 Include Path，函数未定义则说明 lcd.c 等源文件没有加入工程编译。

阈值保存使用片内 Flash 最后一页。保存的数据结构包含 magic 标识、version 版本号、三个阈值和 checksum。开机时程序读取该区域，如果校验通过则加载保存值，否则使用默认值。发送 p 命令后，程序擦除目标页、写入配置、读回校验，并在 LCD 上显示 Config SAVED 或 Save FAILED。

五、PWM 调光与亮度校正

STEP 模式只能改变 LED 点亮数量，亮度变化是分级的。为了实现更细的调光效果，项目加入 PWM 渐变功能。PWM 的基本思想是在一个固定周期内改变 LED 点亮时间比例，占空比越高，LED 的平均亮度越高。

当前工程使用 TIM14 实现软件 PWM。CubeMX 中将 TIM14 配置为基础定时器中断，Prescaler 设置为 15，Period 设置为 49，使中断周期约为 50us。程序使用 200 个计数步构成一个 PWM 周期，因此周期约为 10ms，频率约为 100Hz。PWM 模式下主要控制蓝色 LED，便于观察亮度变化。

软件 PWM 是在定时器中断中手动翻转 GPIO，优点是灵活，不要求 LED 必须接在硬件 PWM 引脚上；缺点是占用中断资源，稳定性不如硬件 PWM。硬件 PWM 由定时器外设自动输出，更适合正式调光，但对引脚复用功能有要求。

实际手动调试时发现，LED 亮度变化并不是线性的。PWM 数值在中间段变化时视觉差异明显，而两端变化不明显。这与 LED 电气特性和人眼亮度感知有关。程序因此加入 0 到 20 档 gamma 亮度表，手动或自动得到亮度档位后，再映射为实际 PWM 值，使观感更接近均匀变化。

六、调试过程与问题处理

本项目采用分阶段调试方式。首先验证 Keil 能够编译和烧录，再通过 LED 闪烁确认程序运行；然后验证 USART1 串口输出，确保后续能打印变量和接收命令；随后加入 ADC 采样，观察光敏电阻数值随光照变化的情况。这样的顺序可以把问题范围逐步缩小。

ADC 调试中发现光敏电阻数值方向与最初直觉不同：光照越强数值越小，环境越暗数值越大。程序因此调整为环境越暗 LED 输出越强。按键 ADC 调试时，未按下约为 4095，下方向约为 1910，左方向约为 3535，而上、右、中方向没有稳定有效值。判断该问题更可能来自硬件，因此暂时使用串口命令代替完整按键输入。

LCD 调试阶段主要问题是工程文件组织。只添加头文件路径只能解决 lcd.h 被找到的问题，如果没有把 lcd.c 和相关字库源文件加入 Keil 工程，就会在链接阶段出现函数未定义。解决后屏幕可以显示 LCD OK，并进一步显示系统状态。

PWM 调试阶段最初亮度变化不够平滑，后来改用 TIM14 定时中断提供稳定时间基准。虽然效果比普通延时方式更好，但板载 LED 本身亮度变化范围有限，因此又加入 gamma 表进行视觉校正。整个调试过程说明，嵌入式问题往往同时涉及代码、配置和硬件特性。

七、测试结果与分析

经过测试，AUTO+STEP 模式能够根据光照变化自动改变 LED 点亮数量。当环境变暗、light 数值升高并超过对应阈值时，LED 等级提高；当环境变亮、light 数值降低时，LED 等级下降。该逻辑符合自动灯光调节中“环境越暗，补光越强”的要求。

MANUAL+STEP 模式下，串口发送 a 和 d 可以在 0 到 3 级之间调节 LED 数量。程序对上下限做了限制，超过边界后不会继续变化，并通过清空多余串口输入改善了连续命令造成的滞后问题。

AUTO+PWM 模式下，程序根据 light 数值映射到 0 到 20 档亮度，再由 gamma 表转换为实际 PWM 占空比。MANUAL+PWM 模式下，可以通过串口手动改变 PWM 档位。实际观察中，蓝色 LED 能出现明暗变化，但低亮端和高亮端变化不如中间段明显，这与 LED 和人眼感知特性有关。

Flash 保存功能测试正常。通过 w、s 调整阈值后发送 p，LCD 能显示 Config SAVED，复位后阈值仍能加载。串口输出也能显示 mode、output、light、level、pwm、pwm_level 和 th 等信息，便于验证系统内部状态。

八、实习总结与改进方向

通过本次实习，我完整经历了 STM32 项目从需求分析、原理图阅读、CubeMX 配置、Keil 编译烧录到逐步调试的过程。相比前期单独学习外设，本项目更强调综合应用，一个灯光控制系统实际包含 ADC、GPIO、串口、LCD、Flash 和定时器等多个模块。

本次实习最大的收获是掌握了分阶段调试方法。先验证最小工程，再验证 LED 和串口，随后加入 ADC、LCD、Flash 和 PWM。每一步都先做最小现象确认，再进入下一步，这样出现问题时可以快速判断来源，而不会在大量代码中盲目排查。

项目仍有改进空间。第一，五向按键部分方向无法稳定读取，需要继续检查硬件连接或分压电路；第二，当前 PWM 为软件 PWM，后续可以尝试硬件 PWM，提高波形稳定性；第三，如果用于真实照明，可以外接 LED 驱动模块，使调光效果更明显；第四，可以继续保存工作模式、输出模式等更多配置。

总体来看，本项目已经形成从环境采集到灯光输出、从串口调试到 LCD 显示、从临时参数到掉电保存的完整闭环。它让我认识到嵌入式开发不仅要求会写 C 代码，更要求理解硬件现象、外设配置和程序逻辑之间的对应关系。