STM32G030 自适应灯光控制系统实习报告

一、实习目的与项目概述

本次实习以 STM32G030C8Tx 单片机为核心，完成一个自适应灯光控制系统。系统通过光敏电阻采集环境光强，再根据采样结果控制 LED 输出，同时利用串口和 LCD 显示运行状态。这个项目不是单独练习某一个外设，而是把 GPIO、USART、ADC、LCD、Flash 和定时器等内容组合起来，形成一个可以完整演示的嵌入式小系统。

项目的基本目标是：环境较亮时减少 LED 输出，环境较暗时增强 LED 输出；同时支持自动模式和手动模式，便于调试和演示。自动模式根据光敏电阻 ADC 值判断亮度等级，手动模式则通过串口命令调节 LED 等级或 PWM 亮度。

与前期的 LED 点亮、串口收发、ADC 单通道采样等基础实验相比，本项目更接近实际工程开发。它要求先阅读原理图，确认每个外设对应的引脚，再在 CubeMX 中完成配置，最后在 Keil 中编写、编译、烧录和调试程序。通过这个过程，我对 STM32 工程从创建到运行的完整流程有了更清晰的认识。

本项目还让我认识到，嵌入式开发不是只写代码。硬件连接、外设配置、程序逻辑和实际现象必须一一对应。只有能解释每一个引脚、每一次采样和每一种状态变化的来源，系统才算真正调通。

二、硬件资源与开发环境

本项目使用 STM32G030C8Tx 作为主控芯片。该芯片属于 STM32G0 系列，基于 ARM Cortex-M0+ 内核，具备 GPIO、ADC、USART、定时器和片内 Flash 等常用资源，适合完成低成本传感采集与控制实验。

根据核心板和底板原理图，光敏电阻连接到 PA4，对应 ADC1_IN4；五向按键连接到 PA1，对应 ADC1_IN1；USART1 使用 PA9 作为 TX、PA10 作为 RX；LED2、LED3、LED4 分别连接到 PB2、PB1、PB0，且为低电平点亮；LCD 相关引脚包括 PB3、PB5、PB4、PA15 和 PB6。

开发环境主要包括 STM32CubeMX 和 Keil MDK-ARM。CubeMX 用于选择芯片、配置引脚和生成初始化代码，Keil 用于编译、下载和调试程序。工程创建后，首先配置 SWD 调试接口，保证程序能够烧录和单步调试；随后配置 LED 和串口，先验证最基础的运行状态。

调试初期曾遇到 Keil 无法加载 STM32G0xx Flash 下载算法的问题，原因是相关 Device Pack 没有安装完整。通过 Pack Installer 安装 STM32G0 系列支持包后，工程能够正常识别芯片并下载程序。这说明开发环境本身也是项目调试的一部分，不能只关注业务代码。

三、CubeMX 配置与基础功能验证

CubeMX 配置时采用逐步扩展的思路，而不是一开始就把所有外设全部打开。第一步只保留调试接口、LED GPIO 和 USART1，确保工程能够编译、烧录和运行。这样即使出现问题，也能较快判断是环境、配置还是代码造成的。

LED 调试用于确认程序确实在单片机上运行。由于本板 LED 为低电平点亮，程序中将 LED_ON 定义为 GPIO_PIN_RESET，将 LED_OFF 定义为 GPIO_PIN_SET。这样写可以把硬件电平关系封装起来，后续控制 LED 时不容易混淆。

串口调试用于观察程序内部状态。USART1 配置完成后，通过串口助手接收固定字符串，确认 TX、RX 和波特率设置正确。后续项目中，串口继续用于打印 light、level、PWM、阈值和工作模式等变量，也用于接收 m、g、a、d、w、s、p、r 等调试命令。

在学习过程中，我进一步理解了 HAL 库。HAL 库本质上仍然是用 C 语言写成的外设驱动函数，例如 HAL_GPIO_WritePin、HAL_UART_Transmit、HAL_ADC_Start 等。它们不是编译器自带语法，而是 ST 官方提供并随工程一起编译的函数。使用 HAL 可以减少直接配置寄存器的工作量，但仍然需要理解外设的工作顺序。

四、ADC 采样与光照判断

ADC 是本项目采集环境光的核心。光敏电阻输出的是连续变化的模拟电压，STM32 的 ADC 将其转换为 0 到 4095 范围内的数字量。程序通过读取 PA4 的 ADC1_IN4 获得光敏电阻数值，再根据阈值判断当前环境需要多少 LED 输出。

实际调试中发现，本板光敏电阻的表现是光照越强，ADC 数值越小；环境越暗，ADC 数值越大。因此程序逻辑不能简单认为 ADC 值越大代表光越强，而应以实测电路为准，把 ADC 数值越大理解为环境越暗、越需要补光。这个发现对后续 LED 控制方向非常重要。

项目还读取了 PA1 的 ADC1_IN1 作为五向按键输入。当前没有使用 ADC 扫描模式和 DMA，而是在代码中通过 HAL_ADC_ConfigChannel 手动切换通道：读取光敏电阻时切到 Channel 4，读取按键时切到 Channel 1。这样效率不是最高，但采样来源明确，适合学习阶段调试和打印。

按键调试时发现，未按下约为 4095，下方向约为 1910，左方向约为 3535，而上、右、中方向没有稳定有效值。判断这更可能是硬件问题。为了不影响主功能进度，程序暂时保留按键 ADC 观察，但主要控制命令改由串口输入完成。

五、控制模式与 LCD 显示

系统设计了两个独立状态：工作模式和输出模式。工作模式包括 AUTO 和 MANUAL，决定亮度来源是自动采样还是手动命令；输出模式包括 STEP 和 PWM，决定最终表现为 LED 分级亮灭还是渐变调光。这样组合后形成 AUTO+STEP、MANUAL+STEP、AUTO+PWM、MANUAL+PWM 四种状态。

STEP 模式根据三个阈值把光照 ADC 划分为 0 到 3 级。由于 ADC 越大表示环境越暗，因此数值超过更高阈值时，LED 点亮数量增加；当环境变亮、数值降低时，LED 点亮数量减少。手动 STEP 模式下，串口 a 和 d 用于降低或提高 LED 等级。

调试过程中发现，如果连续发送 a 或 d 到达边界，再向相反方向发送命令，可能因串口缓冲区堆积导致短时间无反应。后续程序对串口接收做了有限清空，只保留最近一次有效命令，从而改善了手动调节的响应。

LCD 用于现场显示当前状态。由于当前 lcd.c 驱动采用软件模拟 SPI，所以 CubeMX 中 LCD 相关引脚应配置为普通 GPIO 输出，而不是硬件 SPI 复用功能。调试时先显示 LCD OK，确认头文件路径和源文件加入工程都正确，再显示模式、光照值、LED 等级、PWM 值和阈值。

六、阈值保存与运行可靠性

在自动模式中，阈值决定环境光到 LED 输出之间的关系。项目支持通过串口 w 和 s 调整阈值，但如果只保存在 RAM 中，复位或断电后就会丢失。为了让调好的参数能够长期保留，程序加入了片内 Flash 阈值保存功能。

阈值保存使用 Flash 最后一页，保存内容包括 magic 标识、version 版本号、bright、mid、dark 三个阈值以及 checksum 校验值。开机时程序先读取这块区域，如果标识、版本和校验都正确，就加载保存值；如果无效，则使用默认阈值。

Flash 写入流程与普通变量赋值不同。程序需要先解锁 Flash，再擦除目标页，写入配置数据，最后重新加锁。保存后还会立即读回并校验，成功时 LCD 显示 Config SAVED，失败时显示 Save FAILED。这样即使不看串口，也能判断保存是否成功。

程序还提供 r 命令用于恢复默认阈值。需要注意的是，r 只恢复当前运行中的 RAM 值，如果希望默认值掉电后仍然生效，还需要再发送 p 保存。由于 Flash 有擦写寿命限制，保存操作不适合频繁执行，应在阈值确认合适后手动保存。

七、TIM14 软件 PWM 与亮度校正

STEP 模式只能改变 LED 点亮数量，亮度变化是分级的。为了实现更细的亮度调节，项目加入了 PWM 渐变功能。PWM 的基本思想是在一个固定周期内改变 LED 点亮时间比例，占空比越高，LED 的平均亮度越高。

当前工程使用 TIM14 作为软件 PWM 的时间基准。CubeMX 中将 TIM14 配置为基础定时器中断，Prescaler 设置为 15，Period 设置为 49，使中断周期约为 50us。程序使用 200 个计数步构成一个 PWM 周期，因此周期约为 10ms，频率约为 100Hz。

软件 PWM 是在定时器中断中手动翻转 GPIO，优点是灵活，不要求 LED 必须连接到硬件 PWM 引脚，适合当前板子快速验证；缺点是会占用 CPU 中断资源，稳定性和分辨率不如硬件 PWM。硬件 PWM 由定时器外设自动输出，波形更稳定，但需要对应引脚支持定时器通道复用。

实际观察中，LED 亮度变化并不是完全线性的。PWM 数值在中间段变化时视觉差异明显，两端变化不明显。这与 LED 电气特性和人眼亮度感知有关。程序因此加入 0 到 20 档 gamma 亮度表，手动调节时先改变档位，再映射到实际 PWM 值，使亮度变化更接近人眼感觉上的均匀。

八、测试结果与实习总结

经过分阶段调试，系统已经能够完成主要功能。AUTO+STEP 模式下，光照变化会影响 LED 点亮数量；MANUAL+STEP 模式下，串口 a 和 d 可以调节 0 到 3 级亮度；AUTO+PWM 模式下，光敏电阻数值会映射为 PWM 档位；MANUAL+PWM 模式下，可以通过串口手动调整蓝色 LED 的渐变亮度。

串口输出能够显示 mode、output、light、key_adc、level、pwm、pwm_level 和阈值等信息，便于观察程序内部状态。LCD 则显示当前模式、光照值、LED 等级、PWM 值和保存提示，适合脱离电脑时查看系统运行情况。Flash 保存功能经过测试后，可以在复位后继续加载保存过的阈值。

项目中也存在一些不足。五向按键部分方向无有效值，说明硬件输入仍需检查；当前 PWM 使用软件实现，虽然能观察到亮度变化，但平滑度和稳定性仍不如硬件 PWM；板载 LED 本身的亮度变化范围有限，与真正照明灯具相比调光效果不够明显。

通过本次实习，我完整经历了 STM32 项目从需求分析、原理图阅读、CubeMX 配置、Keil 编译烧录到逐步调试的过程。最大的收获是学会了分阶段验证：先确认 LED 和串口，再调 ADC、LCD、Flash 和 PWM。这样遇到问题时能快速缩小范围。嵌入式开发不仅要求会写 C 语言代码，更要求理解硬件现象、外设配置和程序逻辑之间的关系。